编号：2023JG-08-G

- 江苏太极实业新材料有限公司

6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装

招标文件

- 招标人：江苏太极实业新材料有限公司

2025年2月15日

目录

第一章 招标公告	1

- 第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	57

第五章 评标方法及评标标准	72

第六章 投标文件格式	78

编  制：

审  核：

批  准：

# 第一章 招标公告

项目概况

江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装招标项目的潜在投标人应在江苏太极实业新材料有限公司官网 2025年2月25日16点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023JG-08-G

项目名称：江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装

招标范围：江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装施工图纸及工程量清单范围内的施工。本合同为总价合同：

- 总价不包含的风险范围：

- 图纸、合同范围以外；

- 招标人原因产生的返工内容。

- 总价包含的风险范围：

- 清单漏项、设计变更；

- 施工期间人工费用随国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性文件调整；

- 本工程材料价格调整；

- 施工机械台班单价或施工机械调整。

- 分项报价，组成：

- 纺丝卷绕联合机安装费，按《纺丝设备安装清单》报价（含：设备卸车、二次搬运、吊装、组配及校正；熔体管道、联苯管道、联苯炉的安装、保温、滑动管托）；

- 其他安装费，按《清单（含钢结构、管道、电气）》报价，提供报价清单。

其中，其他安装费（钢结构、管道、电气）最高限价：190万元，报价超过最高限价的视为无效投标文件。

项目地点：江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区迎春路28号。

工期：75日历天（最迟2025年5月15日前）。

考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人有向投标人提供帮助的义务。勘察现场所发生的费用由投标人承担。未参加踏勘不作为无效投标的条款，但投标人自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）提供下列材料：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件及2024年11月至2025年1月三个月内任意一份社保证明复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、投标人为授权代表缴纳的上述月份社保证明复印件、授权代表身份证复印件(原件备查)。

4营业执照副本 (复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年11月至2025年1月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人2024年11月至2025年1月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；重大税收违法案件当事人名单；企业经营异常名录中无被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照记录。（提供网页查询截图并加盖投标人公章，查询时间为自招标公告发布至开标截止时间前任意时间）

（二）招标人根据本项目要求规定的特定条件：

1 投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖投标人公章）

2 投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）(复印件加盖投标人公章)

3 项目负责人要求：二级及以上注册建造师（机电工程专业）（提供证书复印件加盖投标人公章）

（三）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

(四）集中考察或召开答疑会：无，各投标人自行现场勘查，未勘查现场的单位不得参加投标。

踏勘时间：2025年2月18日至2025年2月21日上午9：00-11：00；下午：15：00-16:30（北京时间）前联系现场踏勘联系人并确定勘察的具体时间。过时不候。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人自行负责。联系方式如下：

联系人:梁汇      电话：0514-87460771 /13952535779

地址：江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区迎春路28号

三、获取招标文件

地    点：江苏太极实业新材料有限公司官网（www.jstjsy.com)

获取时间：2025年2月18日至2025年2月21日（北京时间）

方    式：线上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2025年2月25日16点30分

投标文件接收及开标地点：江苏太极实业新材料有限公司合规监察室

投标文件接收人：郑杰13665257564

五、招标期限

时间：2025年2月18日至2025年2月25日（北京时间）。

六、其他补充事宜

1、投标文件份数：纸质版一式三份(壹份正本、贰份副本)、电子版投标文件壹份(一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、本次招标文件在江苏太极实业新材料有限公司网站上发布。

3、本项目投标保证金：60000元人民币。

4、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：江苏太极实业新材料有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区迎春路28号

项目联系人：梁汇

联系方式：0514-87460771 /13952535779

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区迎春路28号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 1、合同签订后二周内，发包方向承包方付至合同价的30%作为工程预付款，同时承包方向发包方开具相应数额的发票。 2、工程开工后，承包方完成超过50%的工程进度时（纺丝部分（螺杆、箱体、联苯系统、熔体管路）完成），发包方向承包方付至合同价的50%作为进度款，同时承包方向发包方开具相应数额的发票。 3、工程单机调试完成，发包方向承包方付至合同价的80%，同时承包方向发包方开具相应数额的发票。 4、剩余部分待竣工结算完成以后30天内，发包方向承包方付至工程结算额（含合同价款和项目签证变更增加部分）的95%。同时承包方按照工程结算额全额向发包方开具发票。 5、剩余5%工程款作为质保金，待质保期（一年）满一个月内由发包方支付给承包方。 6、付款方式：银行承兑。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装施工图纸及工程量清单范围内的施工：纺丝卷绕联合机安装； 其他安装（钢结构、管道、电气）。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期：75日历天（最迟2025年5月15日前） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和要求 | 见第一章招标公告投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.6 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.7 | 分 包 | R 不允许 |
| 1.8 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2 | 招标控制价金额 | 其他安装（钢结构、管道、电气）部分190万元 |
| 3.1 | 构成投标文件的材料 | R 投标函； R 已标价的工程量清单； R 施工组织设计； R 投标人基本情况表； R 项目负责人简历表 R 投标人（项目负责人）类似工程业绩一览表 R 企业营业执照； R 企业资质证书； R 安全生产许可证； R 注册建造师证书； R 企业或项目负责人类似工程业绩证明材料； R 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； R 投标安全承诺书； |
| 3.2 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天 |
| 3.3 | 合同价格形式 | £ 单价合同 R总价合同 |
| 3.4 | 投标保证金递交 | 投标保证金的形式：银行电汇 投标保证金的金额：陆万元整 投标保证金的有效期：同投标有效期 其他要求：为便于在投标文件递交截止时间前查询投标保证金的到账情况，建议供应商在投标文件递交截止时间2个工作日前将投标保证金从供应商账户汇入招标人账户内（以个人名义缴纳的投标保证金无效） 招标人的开户银行及账号如下： 账户名称：江苏太极实业新材料有限公司 开户银行：江苏银行扬州联谊支行 账号：90090188000022350 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标截止时间 | 2025年2月25日16点30分 |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 江苏太极实业新材料有限公司合规监察室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：投标截止时间后 开标地点：江苏太极实业新材料有限公司 |
| 6.1 | 评标方法 | R 综合评分法 |

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取邀请招标方式。

#### 2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的三日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知招标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

8.2招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在江苏太极实业新材料有限公司网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标文件由以下部分组成：

（1）资格性和符合性检查响应对照表

（2）资信证明文件

（3）开标一览表

（4）已标价的工程量清单

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）项目实施方案

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（9）业绩一览表

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的施工能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供施工服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、分项报价表

12.1 投标人应按照清单计价规范编制投标报价，不接受有选择的报价。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

本次招标投标人的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

16.1本项目投标保证金：60000元人民币。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标人规定的开标之日起90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，否则，招标人将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 23、开标

23.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加答辩。

23.2 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.3 招标人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.4 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标小组

24.1 开标后，投标人将立即组织评标小组进行评标。

24.2 评标小组由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

24.3评标小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标人和评标小组不公布评标过程中的相关细节。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评标小组澄清要求的投标人应派人按评标小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评标小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格性检查：由评标小组对投标文件中的资格证明文件进行审查。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标小组从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评标小组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（招标人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标小组按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评标小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评标小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评标小组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标小组根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标、废标的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单，企业经营异常名录中存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照。

28.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3因重大变故，采购任务取消的；

28.2.4评标小组认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

#### 29、确定中标单位

29.1评标小组根据本招标文件规定评标方法与评标标准向招标人推荐中标候选人。

29.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.2.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2.2向招标人、招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

29.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标小组发现的；

29.2.5与招标人或者其他投标人串通投标的；

29.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.2.7不符合法律、法规的规定的。

29.3. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.3.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.3所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

#### 32、签订合同

32.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起七日，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将项目进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

32.4招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

- （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏太极实业新材料有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装。

2.工程地点：江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区迎春路28号。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：江苏太极实业新材料有限公司纺丝卷绕联合机安装工程量清单及施工图纸范围内的全部工程施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装工程量清单及施工图纸范围内的全部工程施工。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：75天（最迟2025年5月15日前）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用条款

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）； （2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款； （6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的 工程量清单；（10）工程报价单或预算书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：业主、监理、跟踪审计等非施工方 办公、生活区域等。

1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：临时用地、仓储用地、临时道路用地等为实施工程需要临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范，与工程相关的现行图集、施工说明，江苏省、扬州市现行标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套（含竣工图2套），承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工及相应配套图纸（未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人泄露图纸有关内容）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、重要的分部分项工程（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、已完成工程量月表、已标价的工程量清单、施工组织设计、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算以及国家、江苏省、扬州市工程建设主管部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：开工前5天提供切实可行的全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况，在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每月25日前向工程师提供本周工程进度统计表和下周计划。采用Project/P3软件或经项目管理单位、发包人同意的类似进度计划软件编制，并免费提供该软件给所有管理部门使用,一式伍份（含电子档）报发包人批准。安全专项施工方案等其余文件提前14天报批；

承包人提供的文件的数量为：5份；

承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）；

发包人审批承包人文件的期限：7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：1套现场图纸、相关图集、标准及执行文件。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：            。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执 行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按现行清单计价规范执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：          。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的符合招标方要求的竣工资料及竣工验收报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图2套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金1000元。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

（10）承包人应履行的其他义务：1）投标前承包人已充分踏勘现场，报价中已包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责；3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包人不再支付费用；成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；5）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用按相关规定执行；6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；7）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司；8）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；9）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中已综合考虑；10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响配合单位等后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中已综合考虑；11）承包人须配合发包人办理工程建设过程中的相关手续并支付相关咨询费用，咨询费用在投标中综合考虑；12）严格执行《扬州市建筑工程施工扬尘污染防止标准》、《关于开展扬州市建筑施工工地围挡专项整治的通知》。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人或监理同意，若未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款5000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款5000元/次，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

不允许分包

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

- 5.1.1 特殊质量标准和要求：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

关于工程奖项的约定：

。

- 5.3 隐蔽工程检查

- 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：：除质监站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1）严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；2）设置冲洗台，保证现场及城市路面清洁，做好现场防扬尘等措施；3）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用在投标时已综合考虑；4）现场办公区、生活区必须做好全部硬化、排水、环境布置等工作。现场搭设的临时设施需满足国家及扬州市相关消防管理规定，由此发生的一切费用及责任由承包人承担；5）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用已包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；6）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用投标时已综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后7日历天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应于最迟第7.3.2项（开工通知）开工日期前7天将水准点、座标控制点提交承包人；水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。

因发包人原因导致的工期延误需出具甲方认可的手续。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照10000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期7日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）地震；

（2）水灾；

（3）暴风雪、十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人在采购材料设备设施前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不愿徐使用。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担，承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

- 9.4 现场工艺试验

- 现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。

2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-中标价/招标控制价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。

注：计算报价浮动率时的中标价和招标控制价应扣除计取规费、税金等相关费用后的暂列金额、暂估价等不可竞争费用；

4)其它按相应的法律法规文件执行。

5)因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）单价措施项目变更原则同分部分项工程；

（2）总价措施项目中以费率报价的，费率不变；

（3）总价项目中以费用报价的，按投标报价折算成费率调整；

（4）原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；

（5）如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；

（6）因工程变更造成措施项目费调减，承包人应予申报，承包人未申报的，由监理工程师和发包人在结算报审时予以扣除。。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.2第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

总价合同。

总价不包含的风险范围：

- 图纸、合同范围以外；

- 招标人原因产生的返工内容。

总价包含的风险范围：

- 清单漏项、设计变更；

- 施工期间人工费用随国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性文件调整

- 本工程材料价格调整；

- 施工机械台班单价或施工机械调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）；2、执行现行的江苏省计价定额及相关的法律、法规等文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款及扬州市相关规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款及扬州市相关规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1、合同签订后二周内，发包方向承包方付至合同价的30%作为工程预付款，同时承包方向发包方开具相应数额的发票。

2、工程开工后，承包方完成超过50%的工程进度时，发包方向承包方付至合同价的50%作为进度款，同时承包方向发包方开具相应数额的发票。

3、工程单机调试完成，发包方向承包方付至合同价的80%，同时承包方向发包方开具相应数额的发票。

4、剩余部分待竣工结算完成以后30天内，发包方向承包方付至工程结算额（含合同价款和项目签证变更增加部分）的95%。同时承包方按照工程结算额全额向发包方开具发票。

5、剩余5%工程款作为质保金，待质保期（一年）满一个月内由发包方支付给承包方。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的7天内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程完工并通过验收合格，承包人与施工总承包单位办理完移交手续，且向发包人移交了完整合格的竣工资料后，承包人向发包人提交结算书和相关结算资料；发包人、监理人在45天内审核完毕。如承包人提交的结算资料不全，则发包人收到竣工结算资料的时间从承包人补交齐全的资料之日重新起算。

工程变更部分及工程结算造价以发包人委托的工程造价咨询单位或者审计局的审核结论为准。。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：终审价的5%作为质量保证金待缺陷责任期满付清（不计息）。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）5%的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知 24 小时内。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不予考虑相应损失及工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：             。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

- 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行通用条款。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用条款。

选定争议评审员的期限：执行通用条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向扬州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设项目廉政合同

附件3：安全生产协议

附件4：相关方环境协议

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：  江苏太极实业新材料有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标图纸及工程量清单内的工程。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；

5．供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：           /             。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：江苏太极实业新材料有限公司               承包人：

(公章)                                                 (公章)

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                         （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：  

地  址：扬州广陵经济开发区迎春路28号            地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：      

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：0514-87460336                            电  话：

传  真：                         传  真：  

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：江苏银行扬州联谊支行                   开户银行：

账  号：90090188000022350                        账  号：

附件2：

工 程 建 设 项 目 廉 政 合 同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止

发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不

正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政

合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安

装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密

和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工

程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，

违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规

定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙

方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工

具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及

出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、

劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备

和服务等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工

程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重

物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修82

住房等。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律

法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工

程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将给予乙

方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其

严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或

司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费

用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人

应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条 本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立

即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时

止。

第七条 本合同一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：江苏太极实业新材料有限公司             乙方单位：

法定代表人：                                     法定代表人：

地址：                                           地址：

电话：                                           电话：

年  月  日                                      年  月  日

附件3：

安全生产协议

TJEHS/D-36-3

1.本安全协议书包含以下文件：

A.承包商声明

B.承包商的安全要求

C.承包商安全违规处罚程序

D.承包商安全保证金

E.安全违章表

2.项目名称：江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装

3.项目地点：江苏太极公司内

4.本安全协议书由承包商和发包方在签订正式合同之前签订，系正式合同的必备附件，与正式合同具有同等法律效力。

5.承包商确保实施所有的安全的要求。

6.在业主、监理和承包方之间将举行启动会议以及随后的定期会议讨论并实施本项目的安全计划。

7.本安全生产协议有效期从 202  年   月   日至202  年   月   日止。

- 承包商声明

为公司工作的我方员工的合法授权人及指定代表。我在此承诺并同意遵守以下条款：

1.所有使用的法规要求，经认可的安全施工规范，安全标准，及其它现行的相关法律法规

2.公司规定的安全要求。

3.确保现场开工前所有雇员都参加地方安全监督部门要求的安全培训。培训记录可在现场随时查询。

4.确保特殊工种操作人员都有地方安全监督部门所要求的上岗证

5. 办理要求的各种保险，包括工伤险，公共责任险及第三责任险等。并提供工程保险发票复印件。

- 承包商的安全要求

以下条款不表示已涵盖所有方面，也不解除承包商遵守法规要求及认可的行业安全规范的责任

- 承包商应在承诺书/声明单上签字。确认已理解“承包商安全”，并承诺遵照执行。

- 承包商在开工前应对其所有雇员进行本安全协议的培训，并签字确认，培训记录可在现场随时查询。

Ⅰ  总体要求

  - 承包商应该为其雇员的安全健康独立承担全部责任.

  - 承包商不应该使业主员工暴露于任何可预见的危险或不安全的行为或环境中。

  - 承包商负责查明安全及卫生方面的缺陷，并立即整改。

  - 承包商检查工作区域，设备与设施，确保符合法规与行业安全规范要求。

  - 承包商应遵守业主安全管理程序，规章制度及安全管理系统

  - 承包商应努力遵守现行的法规及认可的安全规范。

  - 承包商应能够提供符合国家法规要求的从事所承包项目的资质证明文件。

  - 承包商应能够提供特殊工种操作人员的上岗证。

  - 如果承包商原因造成安全事故，由承包商承担一切后果并承担由此带来的一切损失 。

Ⅱ  安全施工

1.设备

- 吊装设备与吊装滑轮组须备有“合格证明”。并有劳动部工业安全部门颁发的支持性文件

- 气瓶应持有“合格证明”，并有劳动部安全部门颁发的支持性文件

- 设备应按照安全管理体系的规定定期检查，并做好记录。

2.清洁

- 施工区应保持整洁，每日施工结束后应及时清理垃圾。

- 垃圾废物和不需要的原料应在指定地点处理，或倾倒在临时垃圾堆放点。

- 工人及车辆的安全通道应及时维护，并醒目标识

3.电器

- 现场使用的电气设备及手动工具应制作优良，且工况良好

- 设备及配电箱应有正确的接地

- 各配电箱应提供漏电开关

- 确保符合CP44及其相关的安全规范

- 所有接电作业都必须由发包方专业电工进行操作。

4.个人防护用品

- 承包商应向现场施工人员提供安全帽，安全带，安全鞋及其它要求的防护用品

- 现场工人，监督员及来访者应佩戴安全帽，安全鞋及安全带。

- 如工人施工中存在危险，应向工人额外提供其它个人防护用品

5.防火

- 不得吸烟的地方严格遵守“严禁吸烟”制度

- 生产车间及厂区现场作业范围内一律禁止吸烟，确需吸烟的必须在指定的吸烟点。

- 任何动火作业，如焊接，气割与研磨作业应根据必要程序有批准手续，并持有“动火许可证”

- 氧气瓶与乙炔瓶须用手推车放置，保证气瓶间安全间距，各类立式气瓶须用锁链固定，防止高温暴晒。

- 气割设备应有回火防止器

- 动火作业区域及工地重要位置应设有手提式灭火器。

- 易燃物的存储应远离动火作业区域，存储在预定地点。

6.安全标识

现场及现场周围显要位置应张贴适合的安全警示，提醒施工人员注意潜在危险。

7.孔洞

对施工中可能因坠落造成人员伤害的孔洞应有警示标示或围护。

8.高空作业

须在平台施工的人员，或可能从超过2M的施工除坠落的工人必须系好安全带，使用安全带时应牢固绑在固定点上

9.脚手架

搭建的脚手架应符合：《安全生产法》，《建设工程安全管理条例》等，并按照施工规范及相关的安全标准规范进行施工。现场合格的脚手架需张挂合格证。

10. 护栏

承包商应对移动的机器部件提供安全围护。

11、事故汇报和应急响应

制定应急响应预案，发生事故应及时向业主汇报。

C.承包商安全违章处罚程序

制定安全违章条例的目的：

1.针对违反现场安全制度的承包商与个人确定处罚制度

2.对违规记录，处罚通知及罚款通知的准备形成制度

违章行为、违反行为

    - 违反现场安全规定的员工（包括业主员工）

    - 承包商造成的不安全状况或进行不安全的施工

报告

3.	安全委员会成员，承包商安全监督员，业主、监理及工人都可就任何违章事件向安全部门报告。

4.业主可在违章现场要求违章者交出证件，并至安全培训室等候处理。

检查

5.发包方（业主）项目主管部门及安全主管部门对承包商的安全执行进行检查，发现违章、违纪应立即责令其纠正或停止施工作业，并接受处理。

验证

6.安全部门验证违章事件，并做好见证记录。

备注

7.项目经理或安全负责人在罚款通知上签字

处罚

8.罚款通知应分发给违章者所在的公司，安全部及业主项目工程部。

9.罚款统一缴至发包方（业主）财务部门，如在规定期限内未缴的，责令停止施工作业，由此产生的损失由外协单位负责。

D.承包商安全保证金

1.承包商自愿交纳安全保证金RMB_____/_____元，用于安全违规处罚  保证。

2.承包商在本项目完成后至发包方（业主）安全主管部门办理安全保证金退回手续。

E.安全违章表

1以下轻度违章应处以下罚款：

第一次违章罚RMB2000.00 ，第二次违章罚RMB3000.00，第三次违章罚RMB5000.00

| 序号 | 轻度违章 |
| --- | --- |
| 1 | 个人防护用品 - 不按工作要求佩戴或使用个人防护用品（PPE）,例如安全帽，安全鞋，安全带，防护面具或呼吸器。 - 穿戴破损的个人防护用品 - 个人防护用品使用不当 |
| 2 | 梯子 - 使用的梯子不稳定 - 梯子末端距离平台边缘未超出1M，且未做适当固定 - 梯子使用时放置位置不当。 |
| 3 | 吊装 - 使用不当的吊装装置。 - 吊装进行时无专业具有上岗操作证的吊装监督员，吊装工及信号员在场 - 站在吊物的上部或吊物的下面 - 干扰吊装或吊装监督员正常工作或与其发生争执 - 使用未经许可或未经注册的吊装装置。 |
| 4 | 出口/通道及文明施工 - 将带电线及电缆放置于地面 - 材料与设备的堆放方式及堆放的地点不当。 - 材料单与设备的堆放干扰到出口处与通道的畅通。 - 随意乱扔垃圾 - 完工后未能做到场清 - 不经过垃圾管道而从高空抛掷材料/杂物。 - 材料遗留在工作平台上 - 在非指定地点存储化学用品或材料 |
| 5 | 工具/设备/电气 - 使用旋转式切割器如手提砂轮时没有防护 - 使用的工具设备无许可证，且未注册登记。 - 正在使用的工具设备无人看管。 - 相互抛掷工具或材料。 - 完工后未关闭工具，机械或设备 - 使用不当的设备 - 未经授权而使用的工具，机械或设备等等。 - 使用完毕机器未关 - 设备/机械的操作速度不安全。 - 使用电器设备做敲击动作 - 不当的使用压缩空气 - 不当的使用3芯插头 - 使用的3芯插头未接接地线。 - 将裸线直接接在插座上 - 私自进行接电作业 |
| 6 | 开挖作业 - 未对挖沟提供支撑 - 未对挖沟做围护 - 未对挖沟提供合适的出入通道 - 超过4M深的挖沟不符合许可证上的安全要求。 |
| 7 | 施工许可证 - 未取得要求的许可证而实施作业，如动火作业许可证，密闭区进入许可证，施工许可证等等。 - 施工现场未放置许可证 - 不符合许可证上的安全要求. |

2以下重度违章应处以下罚款：

第一次违章罚款RMB5000.00，第二次违章罚款RMB10000.00并严禁进入现场。

| 序号 | 重度违章 |
| --- | --- |
| 1 | 高空作业 - 未系安全带 - 未提供救生索或围护 - 未提供防止人员坠落的围护 - 提供的围护措施不当 |
| 2 | 脚手架 - 为工人提供不安全的脚手架 - 推移工人正在使用的移动式脚手架。 - 脚手架立杆无交叉支撑 - 移动式脚手架高于2M时，无外支撑或未加以固定。 - 脚手架立杆无底板支撑 - 脚手架踏板松动 - 脚手架立杆无护栏或必需的救生索 - 脚手架监督员未对2M以上的脚手架做每周例行检查 - 工作平台宽度小于635mm |
| 3 | 动火作业 - 动火作业时未放置灭火器 - 使用焊接设备时未装回火防止器或调节阀 - 将可燃气体气瓶放在地下室内 - 气焊时使用泄漏的或受损软管 - 弧焊时未戴面罩 - 使用后没有整理焊接设备 - 气瓶未固定，或无人看管，或气瓶未直立放置 - 气瓶上安装不当调节器 - 未经过气体成分检测在封闭区域进行动火作业 |
| 4 |  |

3以下严重违章罚款RMB10000.00以及严禁进入现场

| 序号 | 严重违章 |
| --- | --- |
| 1 | 用语言或手势威胁，或试图威胁安全人员或其它监督人员执行工作 |
| 2 | 造成不安全的工作环境，可能导致严重的人员伤害或事故，或对他人生命及安全构成危险 |
| 3 | 不遵守安全人员或监督人员指示，致使他人受伤或对他人造成危险，以及财产损失等等。 |
| 4 | 未采取防火措施或安全措施，造成重大事故或财产损失 |
| 5 | 不遵守避免事故发生的安全标识及警告。 |
| 6 | 在现场打架斗殴 |

外协单位环境职业健康安全检查考核表

| 序号 | 考核内容 | 处罚金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反《安全生产法》（2021.9实施）“六、法律责任”中明确规定的处罚内容 | 扣2000-10000元/人.次 |  |
| 2 | 外协施工人员未进行进场安全培训 |  |  |
| 3 | 未取得危险作业许可擅自进行危险作业、危险作业现场未安排专人进行安全管理 |  |  |
| 4 | 施工现场未隔离、现场安全警示标志不符合国家规范 |  |  |
| 5 | 未采取措施消除事故隐患的（现场发现隐患问题） |  |  |
| 6 | 违反本公司“反违章二十条禁令” |  |  |
| 7 | 未按规定穿戴劳保用品，（如：登高作业未系安全带、未佩戴安全帽；进入施工现场未规范佩戴安全帽等） |  |  |
| 8 | 特种作业人员未持有效证件上岗。 |  |  |
| 9 | 施工现场安全装置及防护设施缺失或损坏、施工现场安全条件不符合规定 |  |  |
| 10 | 现场使用的压力表、安全阀未校验或检验不及时；临时用电不符合规范要求 |  |  |
| 11 | 外协单位发生工伤事故或火灾事故 | 扣20000-50000元/次 |  |
| 12 | 对本公司安全事故负有责任的 |  |  |

发包方：江苏太极实业新材料有限公司      承包方：

授权人签字：                         授权人签字：

签订日期：   年     月     日        签订日期：    年     月     日

附件4 ：

相关方环境协议

甲方：江苏太极实业新材料有限公司

乙方：

乙方为甲方提供生产用的江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装  产品或服务，双方本着“互惠互利、共同发展、保护环境、造福人类”的原则，为确保乙方给甲方提供的产品或服务在生产及储运过程中减少对环境的污染，特签订本协议：

- 乙方在生产甲方需要的产品或提供服务时，应满足如下要求：

1.1乙方应遵守国家的各项法律、法规要求。乙方对提供给甲方的产品以及生产该产品的原材料必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规的要求。

1.2乙方在保证甲方要求的产品质量条件下，要求优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺及设备，不能采用国家或地方已经禁止使用的生产工艺或设备。

1.3乙方在生产给甲方需要的产品过程中如排放的污染物超标（废水、废气、固废、噪声等），则必须积极采取措施进行治理，制订切实可行的计划，在规定期限内达到国家或地方的排放标准。

1.4乙方在产品的包装上，除满足甲方及搬运等要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免资源浪费。

1.5乙方对生产过程中的危险品以及危险废弃物堆放场地应设立明显设别标志。

1.6乙方应防止作业环境因跑、冒、滴、漏污染环境。

1.7乙方在甲方厂区范围内产生的废水、废气、固废、噪声等各种污染源由乙方负责处理，同时确保符合国家相关法规及甲方的规章制度。

- 乙方为甲方提供产品的储运过程中，应满足如下要求：

2.1乙方采用的运输工具排放的废气、噪声、冲洗废水等必须符合相关的法律、法规的要求。

2.2乙方提供给甲方的如是易燃、易爆、有毒有害危险物品或一般化工原料，乙方应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄露造成对环境的二次污染。

2.3对乙方的储运人员，乙方应进行必要的环境保护的培训，保证储运人员熟知在工作中因工作失误将对环境造成的不良影响，以及一旦污染事故发生，如何采取应急措施，减少污染。

2.4乙方在储运危险品给甲方时，应设立明显的识别标志。

2.5其他约定     无    。

- 对违反上述要求的，甲方可提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染的企业或已造成重大环境污染事故的企业，甲方有权终止供货合同。

- 本协议一式二份，甲、乙双方各存一份，自签订之日起生效，至业务终止时终止。

- 本协议签订后，如需修改，须经双方商议同意后才可修改。

甲方：江苏太极实业新材料有限公司       乙方：

（盖章）                               （盖章）

代表人：                                  代表人：

日期：    年    月     日                 日期：    年    月     日

# 第四章 项目需求

- 项目概况

项目名称：6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装项目

项目地点：江苏省扬州市广陵区广陵经济开发区迎春路28号

- 设备安装技术要求

- 施工依据、施工及验收规范和标准

  - 招标方提供的经过签字确认的图面和资料；

  - 招标方提供的施工规范；

  - 设备使用说明或安装维护说明中提及的安装要求；

  - 招标方提出的与生产工艺上有直接关系的特殊需求;

  - 以上各项未包括或未提及的地方依据下列国家标准（最新版）：

    - “机械设备安装工程施工及验收通用规范”GB50231

    - “钢结构工程施工质量及验收规范”GB50205

    - “工业金属管道工程施工及验收规范”GB50235

    - “现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范”GB50236

    - “工业设备及管道绝热工程施工规范”GB50126

    - 其他国家有关强制性标准

- 工程内容及范围

  - 纺丝卷绕联合机（招标方供应主机）

纺丝卷绕联合机设备卸车，二次搬运，吊装，组配及校正。以设备厂家交货范围为准。

  - 管道（投标方包工包料）

纺丝卷绕联合机设备附属的管道，包括高压空气、低压空气、冷冻水、冷却水、工艺风连接管、纺前料仓至螺杆物料管道、热媒管道、部分保温保冷等安装，界区如下图：

| 项目 | 示意图 | 项目 | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压空气 |  | 冷冻水 |  |
| 低压空气 |  | 冷却水 |  |
| 工艺风管 |  | 纺前料仓至螺杆物料管道 |  |

  - 保温保冷要求：

- 热媒管道绝热层：200mm硅酸铝棉+30mm稀土（304不锈钢丝网）

- 联苯炉设备绝热层：200mm硅酸铝棉+30mm稀土（304不锈钢丝网）

- 冷冻水管道绝热层：40mm橡塑+0.5mm镀锌铁皮

- 油剂管道绝热层：40mm橡塑+0.5mm镀锌铁皮

- 环吹风管道绝热层：100mm岩棉+0.5mm镀锌铁皮

- 油烟管道绝热层：100mm岩棉+0.5mm镀锌铁皮

绝热材料及其性能

| 隔热材料 | 导热系数W/m. ℃ | 使用温度范围(℃) | 容重kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅酸铝棉制品 | ≤0.044 | >200 | ≥96 |
| 稀土复合材料 | ≤0.037（350℃） | - | ≤220 |
| 玄武岩岩棉制品 | 0.043 | ＜650 | ≥120 |
| 柔性泡沫橡塑 | ≤0.036 | 60-80 | 40-80 |

  - 电气仪表

低配至MCC、MCC至现场所有的桥架，配管，电缆安装及现场仪表安装

- 招标方提供：电气箱/柜/按钮/现场仪表

- 投标方提供：盘柜箱底盘支架，桥架及支架，动力及控制电缆，网线，电气配管

- 工程一般要求

  - 现场组织机构和人员的配备

    - 承包商必须建立完备的组织结构，包括技术管理、质量管理、安全管理、材料管理、资料管理等专职岗位，各个岗位的人员配备必须具备相应的资质和能力；

    - 现场必须按规定设置具有相应资质的专职安全员1名，施工期间，专职安全员需全程现场巡查；

    - 现场应配备设备安装工程师1名，管道安装工程师1名，电气工程师1名，应具备以下条件：相关经验丰富，责任心强；

    - 承包商配备的管理人员工作不能满足岗位需求时，招标方有权利要求承包商更换；

    - 施工人员必须身体健康，遵纪守法，工作责任心强，技术工人必须具备相应的资质和能力，特殊工种必须具备政府相关部门颁发的有效的资格证书和上岗证。

  - 现场临时设施的设置

    - 承包商应根据需求设置临时设施：应包括临时办公室、厕所、仓库等；

    - 临时设施必须在招标方指定的区域和位置；

    - 临时设施必须牢固可靠，不得存在安全隐患，不得污染环境，不得影响人的身心健康；

    - 承包商的临时设施各个功能区应明确，以确保现场整齐有序；

    - 工程结束时，临时设施应立即拆除，垃圾全部清理干净；

    - 临时设施的所有材料、设备、施工费用、场地平整等全部包含于工程包价内，招标方不再另外支付；

    - 承包商报价时单独提报临时设施费用，包干使用。

  - 机具的配备

    - 承包商应该根据需求，配备各种施工用工机具；

    - 各种工机具必须安全可靠，节能环保；

    - 用电设备必须通过承包商专业人员的检验合格后方可用于施工现场；

    - 不得使用活动扳手，必须使用尖尾梅花扳手。

  - 招标方供材料的领用和保管

    - 招标方供材料领用时必须办理材料交接手续；

    - 材料领用/交接时应该检查确认其完好性，否则在领用以后发现问题的一律由承包商承担责任；

    - 招标方供材料必须妥善保管，现场应设置防水防盗临时仓库，除一般管材外全部放于仓库内管理，承包商应设置专门管理人员，并且建立材料进出台帐；

    - 管材露天堆放时，堆放场所应平整，防止管材变形，不得直接放于泥土地上，不同规格、不同材质的管材应分类摆放，并正确使用，并设立标志牌；

    - 所有管材、管件、阀门等的标牌、标签等不得遗失，不得损坏；

    - 所有管材、管件、阀门等的封盖在使用前不得取出，保证清洁；

    - 所有管材、管件、阀门等使用时应该严格按照图面中的要求，代号应统一一致才能领用，如有任何疑问请遵照招标方项目工程师的指示；

    - 特殊部件应由招标方工程师标注记号，使用前征得招标方工程师的同意；

    - 工程结束以后，双方应对领用数量与实际用量进行清点，剩余部分退回招标方仓库，损坏和遗失的部分要由承包商负责赔偿；

  - 乙方供材料的验收

    - 承包商带料部分必须满足设计和招标方的要求；

    - 材料到厂后须经过招标方验收方可使用；

    - 承包商必须提供完整有效的材质证明、合格证和试验报告等；

    - 招标方指定品牌和生产厂家的材料必须满足，如需更改必须经过招标方的书面认可；

  - 现场交接

    - 所有隐蔽工程以及工序之间的验收都应该会同各方共同参加，并应有书面记录；

  - 施工进度计划

    - 承包商应该配合整个工程的总体进度计划，保证整个项目保质、保量、安全、按时完成；

    - 承包商应该在施工组织设计中列出总的施工进度计划；

    - 承包商的进度计划不得违背招标方的进度计划；

    - 承包商应该提前列出周进度和月进度；

    - 当招标方的设备和材料到货日期变更时，会提前通知承包商，承包商应配合调整施工作业计划，不得异议；

  - 施工用水电气

    - 承包商应该在施工组织设计中列出主要用电设备，提出合理的用电需求；

    - 承包商根据需求将临时施工用电接至业主指定总配电箱；

    - 承包商在总配电箱处设置电表，电表由承包商提供；

    - 承包商负责将施工用水接至施工现场，设置总阀和水表，阀门和水表由承包商提供；

    - 承包商不得私自动用厂里其他水源，当工程需要时必须提出申请，经过招标方相关部门批准后方可使用；

    - 管路吹扫用气源由招标方负责；

    - 水、电等费用由承包商承担。

  - 图纸发放和管理

    - 承包商配备专职资料管理员，负责图面接受和管理；

    - 所有施工用图面和规范必须经过招标方专业工程师和主管签字确认后方可作为施工依据；未经签字确认的图面和规范只供提前参考和备料用；

    - 所有图面和文字资料由招标方指定人员统一发放，承包商资料管理员签字领用；

    - 所有图面变更以书面形式为准，必须有招标方专业工程师及主管签字确认；

    - 承包商收到图面后，承包商专业工程师必须仔细阅读，经过现场核对，确认无误后方可交付施工，发现任何问题和疑问及时向招标方工程师提出；

    - 保密责任：承包商有责任对招标方提供的任何图面和其他资料保密，不得用于现场施工以外任何其他用途，不得向任何第三方提供，如有发生将追究一切责任。

- 设备安装

  - 施工项目及范围

    - 包括所有设备及其附件（需要现场制作的设备除外）的厂内运输、开箱、吊装、就位、安装、找平找正、脚手架搭拆、零部件组装、动设备调试、配合试车、设备内部检查、热锁等全部内容由承包商负责；

    - 详细设备名称、重量、外形尺寸、安装高度等见“报价清单”和设备简图；

    - 设备安装之所有主机设备及其零件、螺栓（仅限本体零件及法兰部份）由招标方供给；

    - 支吊架等制作安装所需之所有材料，包括各类型钢、钢板、钢管、螺丝等，全部由本工程承包商连工带料负责完成；

    - 膨胀螺丝、设备垫铁、油漆、焊条、焊丝（含烘箱组焊用焊丝），气体等间接材料、手段用料、消耗均由本工程承包商连工带料；

    - 所有施工所需工具、检测仪器均由承包商自备。

  - 一般要求

    - 设备开箱

      - 设备开箱时必须听从招标方的安排，由招标方、承包商、供货单位共同参与，并做好相关纪录；承包商若私下开箱，经清点若有误差侧由承包商赔偿。

      - 设备本体及其附件移交给承包商，设备备品备件及特殊的重要的部件由招标方保管，移交时做好移交纪录；

      - 设备的随机资料交由招标方保管；

      - 开箱的人员和工具由承包商负责指派和准备；

      - 包装箱等有价物品由承包商运至招标方指定的场所，垃圾由承包商按照招标方的相关规定进行处理。

    - 设备保护

      - 开箱以后或运至安装现场以后的设备由承包商负责保护；

      - 重要设备需按招标方要求落实临时保护措施，需要防水、防火的部位应进行防水、防火保护；

      - 所有设备的接口在配管前应采用金属或木质材料进行封闭；

    - 设备运输

      - 设备从工厂内仓库或临时堆放场到施工现场的吊装、运输由承包商负责；

    - 设备吊装

      - 设备吊装顺序应听从招标方的建议；

      - 直接与设备本体接触的吊装绳索不得用钢索，应采用专用尼龙吊带；

      - 招标方负责吊装场地的平整，承包商应自行负责对吊装场地的临时加固措施；

      - 承包商吊装时尽量避免破坏已有的建筑物，包括墙面、屋面、梁、柱等。当不可避免时应提前征得招标方的同意，并在吊装完成后恢复至原样；

    - 设备就位

      - 需要采用膨胀螺栓的由承包商提供；

      - 需要保温保冷的设备放置在钢结构支撑上时，应加设15mm厚硬质石棉板隔热，石棉板由乙方提供，承包商根据实际尺寸剪切；

      - 设备的二次灌浆由招标方负责；

      - 泵安装须先制作基座,（招标方提供制作图），再将基座连同基础螺栓定位后做二次灌浆,再安装泵并校正定位。

- 立式设备（含板式换热器）.需制作脚座基础（材料由承包商提供）定位后做二次灌浆，再安装设备。

- 卧式设备（含卧式换热器）需制作脚座（材料由承包商提供）定位后做二次灌浆，再安装设备。

- 设备就位后须经本厂承办工程师确认，后将设备标示“可配管“。

    - 找平找正

      - 所有动设备的找平找正、对心等需经过本厂专业人员的验收签字确认；

    - 零部件组对

- 需要现场组对的较大零部件会在清单中单独列出；

- 需要现场安装的小型零部件在清单单中不单独列出，报价时应综合考虑，实际发生时不得异议，不予以追加费用。

    - 转动设备校正

- 所有转动设备在安装定位后需要按要求进行对心校正；

- 校正结果必须经过本厂相关人员的认可。

    - 设备热锁

- 受热设备在系统升温时应该分阶段进行热锁，承包商应该派员配合；

- 承包商在保温前应向招标方监工了解设备热锁情况，以便留出热锁位置及空间；

  - 设备吊装

    - 吊装下列设备前须提出吊装计划,吊具必须周详设计。

- 钢结构制作及安装

  - 施工项目及数量

    - 钢结构包括界区内所有泵、换热器基座、户内管排架、风管支架等制作和安装；

    - 结构有热浸镀锌费用时需计算在报价内，不单独计价；

    - 施工项目及数量详见报价单

  - 供货范围

    - ，除特别说明外，钢结构部分所有材料（包含主材、耗材、施工用辅料、脚手架等）由承包商连工带料；

  - 一般要求

    - 材料使用

    - 螺栓连接的结构件需要镀锌时，应该先预制后镀锌；

    - 户内管支架全部采用镀锌材料；

    - 螺栓连接的钢结构，螺栓采用12.9级高强度螺栓；

    - 材料验收

    - 承包商提供的材料进场后应通知招标方监工工程师进行验收，并提供完整技术资料；

    - 材料代用时，以“以大代小”为原则，并应取得招标方的书面认可，非设计原因变更时不予以追加；

  - 结构制作安装

    - 所有钢结构制作安装过程中应采用机械方式切割、钻孔；

    - 当必须采用氧乙炔火焰切割时，必须机械打磨去除切割边缘部分；

    - 本工程设备坐落基座之各项螺丝，禁用氧气乙炔或电焊切割，如有必要动用时，必需经监工人员同意后，方可施工。

    - 工程施工位置下方若是铁格板，则施工前必需在下方铺防火石棉布，如有楼孔须先放木板或铁板固定后，上方再铺防火石棉布（防火石棉布乙方供）。

- 管道安装

  - 施工项目及数量

    - 项目管线配制

    - 依招标方提供之图面、“配管施工规范 ”《工业金属管道工程施工及验收规范》，并配合现场实际尺寸施工。范围包括物料领取、开箱、除锈刷漆，焊接管路配制、管架制装、管线穿楼板之切割及打洞、清管、爆管、试压查漏、热锁、非破坏检验、完工后退料等。碳钢管路、阀类、管架等须油漆。保温部份另列于 “保温工程”内，所需费用不含于“管线配制”范围内。

    - 详见报价单附表，请承包商依照报价单格式分项报价。

  - 施工范围

    - 承包商带料范围

除招标方供货范围以外的其他材料由承包商提供，主要包括以下内容：

    - 配管用所有主材（管道，阀门，管件，法兰及螺栓，垫片，支架材料，油漆）及消耗材料

    - 管托架（热浸镀锌）、保温管支座（标准塑胶垫块）、各类钢板及型钢、石棉带、U型螺丝、管夹、膨胀螺丝、及工程报价单注明由承包商连工带料之物件。

    - 脚手架

    - 清管、爆管所需之马粪纸及钢丝刷

    - 试压用压力表、橡胶垫片、三通及特殊接头

    - 焊道酸洗液

    - 其他施工用料

  - 一般要求

    - 管道预制

    - 承包商须指派专职图面收发人员，负责图面的收发及整理。

    - 须依招标方供给之图面、《配管（非双套管）施工规范》、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》及现场工程师之指示施工。

    - 对于不锈钢的管路制作应与其它工件场所分开。所有有关仪表之流量计、控制阀等较易受损物件于配管中须先按实际尺寸预制短管组装，待清管完成，试压查漏再更换。预制短管之工时承包商于报价时列入。所需法兰及短管由招标方供料。

    - 所有预制好的管道不得露天存放，须有保护措施。

    - 管道焊接

    - 所有不锈钢单管全部采用氩焊施工，且焊接时需充氩气保护。

    - 碳钢管：2’’ （含）以下一律氩焊，2’’以上一律氩焊打底，电焊盖面或全氩弧焊。

    - 无损检测

    - 系统管线作20%射线探伤，Ⅱ级合格（有需要时）；

    - 检测焊缝应随机抽测；招标方监工工程师有权指定检测部位；

    - 当招标方对承包商的监测作业有疑问时，有权进行抽查，如抽查部位全部合格时，费用由招标方承担，当抽查不合格时，一切后果由承包商承担；

    - 管道安装

    - 管线配制之报价中管线长度不含损耗量，厂商报价时应综合考虑进价格中。

    - 关于三通的安装，在报价单中仅列出成型三通的数量（同径三通和异径三通没有区分），挖制三通需使用机械开孔器，严禁使用氧气焰开孔，发现一处，按同规格管件十倍价处罚

    - 若因工艺需要，需膨管插焊温度计套管时，膨管部分需全部预制好，经招标方人员签名确认后，方可接入施工管线中。

    - 如因配管需要，需更改设备之喷嘴方向，承包商亦需全力配合，且需经过招标方相关人员确认后始可施工。

    - 需要静电接地的管道，接地材料由承包商负责，所需费用亦包括于工程费用内。

    - 不锈钢管路配管焊接完成后，须作酸洗处理，酸洗液由承包商准备。

    - 管道焊缝酸洗时的废液应妥善处理，不得污染本厂环境，不得随意处置。

    - 工程施工位置下方若是铁格板，则施工前必需在下方铺防火石棉布，如有楼孔须先放木板或铁板，上方再铺防火石棉布（防火石棉布乙方供）。

    - 管道支吊架

    - 管道支吊架全部采用热浸镀锌型钢制作，由承包商连工带料制作，承包商须于配管开工时，将热浸镀锌完成之管支架材料备齐进厂。

    - 管道支吊架制作时应采用机械方式切割钻孔。

    - 控制阀安装包括控制阀的装拆、试压查漏时临时短管的制作、安装拆除等；

    - 管道安装时，管道支吊架应同时制作安装，不得采用临时支架代替；

    - 需要保冷管道的管托架采用塑料管托架；

    - 不锈钢管道与碳钢支吊架以及保温管道与支吊架之间应加设石棉带分离、隔热；

    - 楼板、墙面开孔

    - 配管所需重新开孔或修改开孔尺寸和位置时，由承包商自行负责

    - 当配管需要进行开孔时，承包商应先征得招标方监工的认可；

    - 楼、墙面开孔需采用手动机械进行，严禁火焰切割；

    - 开孔时应对附近或下方的已有建筑物或设备进行保护，以免污染或破坏。

    - 管道查漏、吹扫、试压

    - 管道查漏、吹扫、试压方案由招标方指定，由承包商配合实施；

    - 所有管道支吊架必须在查漏、吹扫、试压前全部结束。

    - 所有有关仪表之流量计、控制阀等较易受损物件于配管中须先按实际尺寸预制短管组装，待清管完成，试压查漏再更换。所需法兰及短管由招标方供料。

    - 管道试压查漏的各项准备工作由承包商负责（如盲封、垫片、加压装置制作、膨胀节设置临时约束等）。

    - 试压查漏工作完成后，承包商须负责将盲封拆除，更新垫片并配合现场连通设备试压（保压），查漏时针对封盲板处查漏。

    - 管道试压、吹扫、查漏前管道不得保温油漆。

    - 所需气源、水源由招标方提供，临时管线由承包商提供并负责接通。

    - 脚手架搭拆、清管、爆管、试压查漏、热锁、非破坏检验、完工后退料等。

- 设备及管道保温

  - 施工项目及数量

    - 本保温包括项目中所有需要保温的设备及其附件、管道、风管等全部保温内容；

    - 承包商必须按照招标方提供的保温规范作为施工的准则；

    - 保温数量及保温单项的详细说明，例如设备、管道、管件、阀门等的保温厚度、外形尺寸、长度等见“报价清单”;

  - 施工范围

    - 工程所有所需物资、机具，由承包商连工带料

- 保温施工范围包括物料的提供、运送、卸货、工地存储及保温安装；

- 本工程所需保温材、防水、铝箔纸、ㄇ形针、镀锌铁线、铝浪板、镀锌铁皮、不锈钢带扣、不锈钢螺丝、防水膏等，均由承包商自备；

- 制作保温包用玻璃纤维布和玻璃纤维绳；

- 施工所需机具、粉末回收机设备、剪床及配件等均由承包商自备，其准备、运送、安装操作、维修、存放及管理均为承包商承揽范围，业主概不负责。其费用均包括在各单项内，不另外计价。

- 所有直接材料、间接材料、搭架、安全带工具消耗全部由承包商连工带料负责完成。

- 除脚手架搭架费用外，所有间接费用包括场地清理、保险、税利等，记入整个工程的相应费用中。

  - 一般要求

    - 材料管理

      - 绝热材料入厂前由招标方监工取样送检验站并附检验报告，合格才准入厂施工（检验项目：长度、厚度、管内径、假比重、热传导率、抗折强度、线收缩率）；

      - 绝热材料应妥善保管，应防雨、防潮；

      - 绝热材料断裂者，或淋过雨者，均不得使用，若不依规定施工者一律拆除，复原费用由承包商自行负责。

      - 其它验收要求参阅本《说明》之相关内容。

    - 材料种类

      - 绝热层

  - 材料品种按招标方要求实施

      - 绝热层的保温钉

  - 保温钉间距和侧面、底面保温钉个数：矩形风管及设备保温钉密度应均布，每层（共三层）底面不少于每平方米16个，侧面不少于10个，顶面不少于6个。

      - 捆扎件结构

    - 严禁用螺旋缠绕法捆扎。

- 保护层

保温外皮采用0.5mm镀锌铁皮，请附材质检验报告。

- 保温材料支撑件：材料应该与被保温的材质保持一致。

    - 设备保温

- 经常拆卸的部位，如过滤器、风机法兰等，需要按照实际尺寸制作能够便于拆卸、能够重复使用的保温结构；

    - 管道保温：

      - 直管保温层采用成型保温筒；

      - 弯头1.5”(含)以下采用保温管筒45度斜切组合，2”（含）以上采用多层保温形式；

    - T形接头保温

      - 保温管接合处依实际外径弧线削成曲状，尽量做到密合，接缝全部涂防水膏。

      - 保温固定后其接合处，必须用保温材料填塞。

    - 阀与法兰保温

      - 以保温材料覆盖于阀外，使成为方型或长方形（法兰为圆形），并使接缝密接，其保温厚度应与相邻管子厚度相同；

    - 桶槽设备保冷及管线保冷

      - 保冷应紧贴于设备或管道表面上，钢带束紧，接缝使用强力粘胶粘贴，保冷必须作到不滴水为原则。

      - 保冷管所有接缝须涂上密着剂，接缝须错开，不可在一条线上，在保冷管上每隔220mm以胶带固定，每支保冷管两端12mm内也用胶带固定。

      - 弯头保冷材料采用直管切成肘管接合。

      - T型接头依实际保冷管外径弧线削成曲状，结合处应密合。

    - 绝热结构支撑件

- 对立式设备，管道和平壁面以及立卧式设备的底面上的绝热结构，应设置支撑件。

- 支撑件可以是夹板、钉、垫片、扣、销等焊在管件表面（需由合格焊工制作），或环形管夹，通过螺栓将其固定在管道上。管夹的制作要求请参阅远纺保温施工规范图纸。

- 支撑件不能穿过外面的保护层。

- 垂直管道长度超过6米时，每隔不超过3米需设置支撑件，支撑件的宽度为总厚度的百分之七十五左右。

    - 伸缩缝设置

- 伸缩缝需要根据操作温度和绝热材料膨胀量正、负值来决定，以防止保温破裂或弯曲。

- 在垂直管道和立式设备设有支撑件的地方，如果使用的是硬质绝热材料，则在两端的保温环附近必须留出6mm的间隙，用岩棉或玻璃棉等柔性绝热材料填充。

- 对于水平的管道或设备，如果使用的是硬质绝热材料，同样需要在合适的间距用柔性绝热材料（岩棉）设置伸缩缝。

- 伸缩缝宽度为20～25mm。伸缩缝间距：直管或设备直段长每隔3.5～5m应设一伸缩缝。

    - 保温的设备、管道必须是经过试压、查漏、吹扫合格的；

    - 管道保温报价单中，直管段长度、弯头数量、法兰数量（与阀门配套法兰除外），阀门数量单独列出，大小头、三通等不单独列出，请在直管段保温中综合考虑，与阀门配套的法兰也不单独列出，在阀门报价时综合考虑；

    - 法兰处的保温应该在热锁完成后进行，法兰两侧应该留足够的空间以便于热锁；

    - 采用硬质保温材料的地方，间隙应用岩棉填塞密实；

    - 镀锌铁皮保护层加工安装时不得深入保温层内部，避免热量导出；

    - 本工程铺装保温材料前，所有设备表面之油脂、浮灰、污物、水汽或湿气，必须处理干净后，始得施工。

    - 本工程之保温及外壳镀锌铁皮之安装应密切配合，保温材料铺好后，应立即安装外皮等，以免保温材料潮湿损坏。如果保温材料施工后潮湿必须在外皮施工前予以完全干燥。

    - 屋外部分保温材料铺装后加铺铝箔纸后，应立即安装外皮，以免下雨淋湿。如因施工程序无法立即安装外皮时承包商应用塑胶布遮盖。

    - 镀锌铁皮裁剪时地上加铺厚纸板，以防镀锌铁皮受伤，注意厚纸板两天更换一次。

    - 镀锌铁皮压边勾缝一次一张镀锌铁皮，不准两片以上同时压。

    - 管路外皮施工完成后，禁止在上方行走。

    - 保温施工时必须每天清理现场一次，废料立即搬走，保持施工场所整洁 于通畅。

    - 镀锌铁皮搬运注意安全。

    - 若管线太靠近无法单支保温时，请依现场监工指示配合处理。

    - 施工应确实，且表面必须精致。

  - 保温效果的评定

如果出现下列任何情况之一，则保温施工视为不合格：

- 绝热材料上存在因为锯开或扭曲而产生的裂缝或破损；

- 保温末端断开或损坏；

- 保温表面有大的（超过25mm）空洞或孔（超过保温厚度10％）；

- 运行后存在能检测到高于该区域平均值3℃的热点。

- 除锈油漆工程

  - 工程范围：

    - 依招标方“油漆施工规范”施工，数量详见报价单；

    - 管路油漆，报价仅列出管长，其连接之管件（弯头、三通等）均须一并以相同之方式油漆，费用请并入直管油漆内。

    - 实际施工之物件，依招标方现场监工之指示。

    - 所有直接材料、间接材料、搭架、工具消耗等全部由承包商连工带料负责完成。

  - 一般性原则

    - 所有户外操作架台、设备支吊架、爬梯栏杆、管道支吊架等全部需要热浸镀锌，再按要求刷漆；

    - 户内操作架台、设备支吊架、爬梯栏杆、等使用碳钢材料不需热浸镀锌，表面采用喷砂方式除锈，油漆二底二面；

    - 不需保温的碳钢管需要喷砂除锈，油漆二底二面；

    - 油漆颜色，应依招标方之要求，如附录所示。

    - 油漆施工，必须使用最适当的施工工具并由技术熟练之人员施工。

    - 气候恶劣或周围环境不适于表面清洁工作或可能影响施工品质时，必须停止所有表面清洁或油漆施工，待上述情况改善，表面必须再经检查并确认施工品质后才可恢复施工。每层油漆均须在良好的表面情况及干燥度下施工。干燥时间依据油漆制造厂商所提供推荐者。

    - 表面处理：

- 所有需要油漆的碳钢表面（要求热浸镀锌者除外）都需要喷砂除锈，喷砂除锈至瑞典标准 SIS Sa2.5级（美国标准SSPC-SP-10），并保持表面干燥。

- 除锈完成后经检验合格立即涂刷防锈底漆；

- 如果在油漆施工前表面有油、油脂、脏物、化学物品、残碴、松软的铁锈、松软的加工铁渣、焊接残渣、熔渣或是其它物质有害于油漆施工品质，而本规范表列又无规范可依循时，则表面清洁依据油漆制造厂商推荐的表面清洁施工方法处理。

- 假如在表面清洁后与油漆施工前，表面被氧化或是污染者，必须重新做适当的清洁处理。

- 不可采用火焰清理，除非有特别注明。

- 除另外叙述说明者外，所有材料必须依据本规范，并且完全合乎制造厂商油漆说明书和产品说明文件的要求。

    - 底漆和油漆的应用

- 按照以下方案：

  - 碳钢（不需热浸镀锌，需要按要求喷砂除锈）表面：二道红丹防锈底漆，二道面漆；

  - 镀锌表面：一道合金底漆（专用于不锈钢和镀锌表面，不得使用一般防锈底漆），二道面漆；

- 油漆和其他材料，必须要依据制造商说明施工。

- 不管选择何种油漆施工方法、施工设备或工具，都必须要适当、适用、不污染环境，且在良好的工作状态下进行。

    - 安全防护措施：

- 对于倒塌及坠落等伤害、有毒气体、火灾或其它损害的危险因素，必须采取预防措施以保护个人生命和财产。

- 鹰架的架设必须要牢固和稳固。

- 所有擦拭过沾有涂料的布，必须存放在密封的容器内。按本厂要求进行处理。

- 所有涂料必须储存于远离火源的安全地方。

- 溶剂桶必须有接头，盛装溶剂的容器到溶剂桶间要有适当的导线和夹头的接地设施。

- 在喷雾罐内含有剩余含丰富的锌质涂料必须倾注在原料容器内，并且灌注水或撒放在不会燃烧区或是没有瓦斯气的场所。

  - 特殊要求

    - 油漆施工人员必须保护所有的设备、墙壁、地板、天花板和其他表面避免破坏，施工时，为了防止油漆滴落，必须提供必要的保护布质和其他材料以保护表面。

    - 油漆施工人员必须特别小心保持干净清洁，并且所有阀类的阀杆、马达轴心和其他可移动处不需要上漆，以免妨碍其自由移动。任何滴落在上述表面的油漆必须小心和完全的清除。

    - 设备上的铭牌、压力表、仪表用液位计、机械加工表面、电气的指示设施等，不可上漆或有任何滴落的油漆。

    - 油漆施工人员在开关箱或控制盘周边施工时，必须特别小心，防止系统的跳电短路。油漆施工人员必须严厉要求，不准移动或乱动上述设施。

    - 施工人员必须清除如漏落在墙壁上、地面上、窗户玻璃上、设备的表面、保温表面等不需油漆得地方的油漆污点，直到监工人员满意为止。

    - 为了每日施工准备，油漆施工人员必须准备：临时性的房间以供储存油漆原料和拌合油漆，此房间必须有适当的通风和适当的消防措施，地板随时保持清洁，含油的布、废弃物等，在每日工作结束前必须清除。

    - 必须准备招标方有关部门认可之消防设备，同时在施工中，工作场所必须配置消防设备。

  - 检验：

    - 所有施工方法和原料必须先经招标方监工人员认可。所有施工方法和材料在本规范不被接受时，必须修正或更新。

    - 每层干燥后的漆膜厚度，必须经被接受的漆膜厚度测量仪测定合格。

    - 在表面处理未经招标方监工人员认可前，不准做油漆施工。

- 安全、环境、卫生

  - 相关承包商及其在本厂的相关行为必须满足ISO14001/OHSAS18001体系和招标方的相关规定和需求；

  - 承包商必须遵守国家和地方相关的法律法规，落实相关的政策；

  - 承包商在报价时须包含安全、职业健康、环境卫生方面的费用；

  - 承包商在投标报价和施工组织设计中必须提出安全、职业健康、环境卫生等相关的机构设置、岗位设置、技术措施等详细内容，并确保在实际中落实；

  - 承包商主要项目负责人必须具备较强的安全、环境保护方面的意识，并具备相应的资质；

  - 当承包商在实际工作中不能按照相关规范和要求实施时或落实不到位时，招标方有权从此部分报价中扣款；当发生相关责任事故时，承包商要承担一切后果；

  - 承包商在接到中标通知后应及时与招标方管理部门和安环处了解相关规定和要求；

  - 承包商在工程开工前，主要负责人和安全员应提前到招标方办理相关手续并落实各项措施，否则不得开工；

  - 承包商必须定期对全体施工人员进行安全、职业健康、环境卫生方面的培训和教育，并有相关的记录和受训人员的亲笔签字；

  - 在施工过程中，承包商应随时接受招标方有关部门的检查，并无条件接受招标方提出的整改要求；

  - 安全特殊要求

    - 承包商应按照“安全第一，预防为主”的方针组织实施工程的各项工作；

    - 承包商应该按照相关法律法规的规定设置数名具备资质的专职的专业安全管理人员，不得兼职，当招标方认为其不能有效履行职能时有权要求撤换；

    - 承包商在其施工组织设计、施工方案中应该有详细的可实施的安全技术措施，并确保在工程实施前和实施的过程中落实到位，否则不允许其开工或要求其停工，相应的工期延误以及造成的损失由承包商负责；

    - 承包商人员进厂时应按招标方要求提报所有人员名单并办理进出厂手续；

    - 承包商所有人员应统一配备安全防护用品，工作服、安全帽应统一并有公司标志，；

    - 承包商所有人员进场作业前应接受本厂相关部门的安全教育，否则不办理进出厂手续；

    - 承包商所有特殊工种都应该持证上岗，并提供原件审查，审查合格后复印留底备查，所有证件都应该在有效期限内，否则视作没有资格，不允许上岗；

    - 承包商所有工机具在进厂时都应该登记，都应该确保安全可靠，所有用电设备都必须经过本厂专业人员的测试检查；

    - 在厂区内登高作业时，应符合相关安全施工规范。

    - 现场临时仓库应该防火，配备相应的防火器材；

    - 油漆等易燃、有毒、有害的物品应该按照相关的办法进行管理；

    - 射线检测仪器，特别放射性物品的管理应该满足相关规定；

    - 射线检测时应该通知相关单位和人员，并做好各项安全警戒及防护措施，并派专人进行巡逻；

    - 承包商应该自行配备相关的消防器材；

  - 职业健康要求

    - 承包商有责任对下属员工及相关人员的职业健康提供相应的保障措施；

    - 承包商的下属员工应该身心健康，适合本岗位的工作需求；

  - 环境卫生要求

    - 承包商必须对其施工区域的环境及卫生负全部责任；

    - 承包商每天下班前，必须安排人员做好现场的环境卫生工作；

    - 现场物品不得随意摆放，应该做到整齐有序。

- 工程追加减

  - 本工程为总价合同，材料涨价等非招标方因素造成的费用增加不给予追加；

  - 投标单位应充分考虑材料损耗，并计入总价；

  - 承包商在施工过程中需无条件配合业主需要施工，所有追加追减工作在工程结束后进行；

  - 施工图面上的尺寸可能与现场实际尺寸有偏差，承包商应该根据实际尺寸进行调整，调整前须征得招标方同意；

  - 当承包商不能按招标方要求完成部分或全部工作内容时，招标方有权另行安排施工队伍，实际发生的费用和因此造成的损失从承包商当期工程款中扣除；

  - 由承包商原因造成的设备损坏等造成的损失，由承包商承担全部责任；

  - 由承包商原因不能按时进行工程验收而造成延误开车的损失由承包商承担责任；

  - 由承包商原因造成工期延误的按合同规定进行罚款。

- 承包方供货材料要求

| 序号 | 材料名称 | 材质 | 质量要求 | 指定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镀锌型钢类 | Q235 | 镀层平均厚度≥70/μm 505(g/m2)； 重量允许偏差不超过±5% |  |
|  | 碳钢无缝钢管 | 20# | 国标 |  |
|  | 不锈钢无缝钢管 | 304 | 国标 |  |
|  | 阀门 | 根据 设计 | 提供合格证书，型式试验报告 | 温州金波、上海开维喜、杭州凯维 |
|  | 管件 |  | 国标，提供合格证书，型式试验报告 |  |
|  | 法兰 |  | 国标，提供合格证书，型式试验报告 |  |
|  | 桥架 | 热浸 镀锌 | 桥宽度＜300mm，板材厚度≥1.2mm； 宽度在300mm-500mm之间，板材厚度1.5mm； 宽度在500mm到800mm之间，板材厚度2.0mm； 镀锌层厚度≥65µm（460g/㎡） |  |
|  | 电气配管 | 热浸 镀锌 | 镀层平均厚度≥70/μm 505(g/m2) ； 重量允许偏差不超过±5% |  |
|  | 电缆 |  |  | 无锡江南、江苏上上、上海起帆 |
|  | 硅酸铝棉/岩棉 |  |  | 凯华岩棉、泰石岩棉、山东鲁阳 |
|  | 橡塑保冷材料 | 橡塑 | BI不燃级，氧指数大于30 | 华美 |
|  | 镀锌铁皮 |  | 镀锌层厚度≥45µm（325g/㎡） |  |

  - 电气要求

    - 招标方在现场一楼提供临时电源（总），安装用各支路照明、临时电由安装单位自备

    - 电缆末端金属软管长度≤500mm

    - 桥架与线管连接处采用锁扣方式

# 第五章 评标方法及评标标准

- 评标办法前附表

| 评标入围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  |  | 评审标准 |  |  |
| 2.1.1 | 评标入围条件 |  | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标 R 至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； R 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； R 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； R 投标函中载明的投标报价高于最高投标限价的 |  |  |
| 2.1.2 | 评标入围方法和数量 |  | 1.评标入围方法： R 直接确定： R 方法一 |  |  |
| 初步评审 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 2.2.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人的签字或盖章并加盖公章 |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  |  | 资质证书 | 具备有效的资质证书 |  |
|  |  |  | 资质等级 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 财务要求 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 拟派项目负责人要求 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 详见招标文件 |  |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 工期 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 工程质量 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 投标保证金 | 详见招标文件 |  |
|  |  |  | 工程量清单 | 详见附件 |  |
|  |  |  | 投标安全承诺书 | 详见招标文件 |  |
| 详细评审 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  |  |  |
| 2.3.1 | 分值构成（总分100分） | 投标报价：60分 施工组织设计：25分 投标人业绩：15分 |  |  |  |
| 2.3.2(1) | 投标报价 得分 | 投标报价（总价）高低进行排名，最低价（第一名）得60分，次低价（第二名）得55分，每降低一名次扣除5分。 |  |  |  |
| 2.3.2(2) | 施工组织设计 | 1、评标小组按下列评分因素和评分标准对施工组织设计进行评审。 |  |  |  |
|  |  | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
|  |  | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 |  | 3 | 整体施工方案与技术措施针对性强，难点把握准确，施工方法先进可靠得3（含）～2分；一般得2（含）～1分；较差或不合理的得1（含）～0分。不提供不得分。 |
|  |  | 施工现场平面布置和临时设施布置 |  | 3 | 方案针对性、可行性强、措施有力得3（含）～2分；一般得2（含）～1分；较差或不合理的得1（含）～0分。不提供不得分。 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 |  | 6 | 方案针对性、可行性强、措施有力得6（含）～4分；一般得4（含）～2分；较差或不合理的得2（含）～0分。不提供不得分。 |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划 |  | 4 | 资源配备齐全、先进、安排合理得4（含）～3分；一般得3（含）～2分；较差或不合理的得2（含）～0分。不提供不得分。 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 |  | 6 | 方案针对性、可行性强、措施有力得6（含）～4分；一般得4（含）～2分；较差或不合理的得2（含）～0分。不提供不得分。 |
|  |  | 安全环保专项方案 |  | 3 | 方案针对性、可行性强、措施有力得3（含）～2分；一般得2（含）～1分；较差或不合理的得1（含）～0分。不提供不得分。 |
| 2.3.2(3) | 投标人业绩评分标准 | 投标人承担过类似工程，有一份合同得3分，满分15分； 类似工程认定标准：FDY类纺丝卷绕联合机安装工程业绩；业绩应提供合同（应体现合同各方主体、委托事项、合同签订日期等关键内容）。 若以上证明材料不能完整体现要求的信息，则还应另附证明材料证明前述内容。 |  |  |  |

- 注：

- 1、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

- 2、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，并追究相关责任。

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标小组对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

- 2. 评审标准

- 2.1评标入围

2.1.1投标文件存在评标入围及评标办法前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标小组根据评标入围及评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。

- 2.2初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.3 详细评审

2.3.1 分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(3) 投标人或投标项目负责人业绩：见评标办法前附表；

2.3.2 评分标准

(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标人或投标项目负责人业绩评分标准：见评标办法前附表；

- 3. 评标程序

- 3.1评标准备

评标小组的组成及分工：评标小组由招标人代表组成。

- 3.2评标入围

评标小组按本章规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。

- 3.3详细评审

评标小组按招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- 3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.4.4 在评标过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组应当否决其投标。

- 3.5推荐中标候选人

评标小组在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.5.1评标小组按照最终得分由高至低的次序排列，确定1名中标人。

- 附件A

评标入围方法

方法一：全部入围。

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装

编       号：2023JG-08-G

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、已标价的工程量清单

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、项目实施方案

八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

九、业绩一览表

### 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性要求 |  |  |  |
| 1 | 投标函(原件) |  |  |
| 2 | 资格声明(原件) |  |  |
| 3 | 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件及2024年11月至2025年1月三个月内任意一份社保证明复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、投标人为授权代表缴纳的上述月份社保证明复印件、授权代表身份证复印件(原件备查)。 |  |  |
| 4 | 营业执照副本 (复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 5 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年11月至2025年1月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |
| 6 | 投标人2024年11月至2025年1月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 7 | 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；重大税收违法案件当事人名单；企业经营异常名录中无被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照记录。（提供网页查询截图并加盖投标人公章，查询时间为自招标公告发布至开标截止时间前任意时间） |  |  |
|  | 招标人根据本项目要求规定的特定条件 |  |  |
| 1 | 投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖投标人公章） |  |  |
| 2 | 投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）(复印件加盖投标人公章) |  |  |
| 3 | 项目负责人要求：二级及以上注册建造师（机电工程专业）（提供证书复印件加盖投标人公章） |  |  |
| 4 | 业绩要求：投标人承担过类似工程业绩（FDY类纺丝卷绕联合机安装工程业绩），业绩有效期以合同签订时间为准。提供合同（应体现合同各方主体、委托事项、合同签订日期等关键内容）。提供复印件加盖公章。若以上证明材料不能完整体现要求的信息，则还应另附证明材料证明前述内容。 |  |  |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 1 | 工期 |  |  |
| 2 | 质量标准 |  |  |
| 3 | 投标报价 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| 5 | 合同条款及格式 |  |  |
| 6 | 项目需求 |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

### 二、资信证明文件要求

（一）提供下列材料：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件及2024年11月至2025年1月三个月内任意一份社保证明复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、投标人为授权代表缴纳的上述月份社保证明复印件、授权代表身份证复印件(原件备查)。

4营业执照副本 (复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年11月至2025年1月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人2024年11月至2025年1月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；重大税收违法案件当事人名单；企业经营异常名录中无被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照记录。（提供网页查询截图并加盖投标人公章，查询时间为自招标公告发布至开标截止时间前任意时间）

（二）招标人根据本项目要求规定的特定条件：

1 投标人须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖投标人公章）

2 投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）(复印件加盖投标人公章)

3 项目负责人要求：二级及以上注册建造师（机电工程专业）（提供证书复印件加盖投标人公章）

4 业绩要求：投标人承担过类似工程业绩（FDY类纺丝卷绕联合机安装工程业绩业绩），业绩有效期以合同签订时间为准。提供合同（应体现合同各方主体、委托事项、合同签订日期等关键内容）。提供复印件加盖公章。若以上证明材料不能完整体现要求的信息，则还应另附证明材料证明前述内容。

投标函

1、根据你方项目编号为  （招标编号）  的  （工程名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以总价人民币（大写）      元（RMB￥      元），其中纺丝卷绕联合机主机安装费（大写）      元（RMB￥      元）、其他安装费（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期           日历天。

2、我方承诺符合第二章“投标人须知”中投标人资格要求的相关内容。

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、                                       。

投 标 人：                                （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：         年        月        日

- 资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、同类投标施工项目的主要业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件，请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件、社保证明

投标人：                          （盖单位公章）

年        月        日

附：法定代表人身份证扫描件、社保证明

- 授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就2023JG-08-G  6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

被授权人签字或盖章:

职    务:

单位名称:

投标人名称(公章):

日     期:      年   月   日

法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件、社保证明：

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称： 6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装项目

项目编号：2023JG-08-G

| 投标工程名称 | 投标总报价 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |  |

日期：     年   月   日

填写说明：

开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）

### 四、已标价的工程量清单

填写说明：

1、工程量报价清单无需单独密封。

2、工程量报价清单需按实填写，与开标一览表须一致。

3、工程量报价清单的内容为报价基础不得随意改动（非招标人要求的改动均视为随意改动），否则报价无效且投标文件视为无效投标文件。

### 五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：江苏太极实业新材料有限公司6000t纺丝项目——纺丝卷绕联合机安装

项目编号：2023JG-08-G

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 符合第四章项目需求要求 |  |  |  |  |
| 2 |  | 符合第四章项目需求要求 |  |  |  |  |
| 3 |  | 符合第四章项目需求要求 |  |  |  |  |
| 4 |  | 符合第四章项目需求要求 |  |  |  |  |
| 5 |  | 符合第四章项目需求要求 |  |  |  |  |
| 6 |  | 符合第四章项目需求要求 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

### 六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 响应承诺 | 超出、符 合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同标的 |  |  |  |  |
| 2 | 施工期限、工程费用及支付方式 |  |  |  |  |
| 3 | 双方的权利义务 |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量、竣工验收的办法 |  |  |  |  |
| 5 | 违约责任 |  |  |  |  |
| 6 | 争议解决方式 |  |  |  |  |
| 7 | 其它约定 |  |  |  |  |
| 8 | 附件条款 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 | （万元） |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |

八、项目实施方案

（投标人根据评分细则自行编制）

### 九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 十、业绩一览表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 业主单位名称 | 项目名称 | 项目地址 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标安全承诺书

本单位郑重承诺:我单位如中标，在

工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。

单位法定代表人            将授权               为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| 法定代表人（签名） |  | 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  |  |  |
| 投标项目经理 （签名） |  | 承诺日期 |  |
| 联系方式 |  |  |  |

（单位公章）